4. Feladat (15  pont)

A P anyagi pont az egyenes körkúp A-C alkotója mentén mozog, a kúphoz viszonyítva állandó sebességgel. A kúp a rögzített z tengely körül állandóωszögsebességgel forog.

Adott mennyiségek:

R=0.3 m, h=0.6 m z0=0.2 m,  ω=301s, w=2ms.

Számítsa ki a P pont pillanatnyi abszolút

(a) sebességvektorát,

(b) gyorsulásvektorát.

5. Feladat (15 pont)

Az ábrán vázolt egyenes hasáb a rögzített A-B tengely körül forog, állandó ω szögsebesség-gel. ( ω iránya az ábrán feltüntetettel megegyező!) Adott mennyiségek:

m=20kg, a=0.4m, ω=241s,JA=ma21220636863620.

- Redukálja az impulzusvektor-rendszert az A pontba.

- Redukáljon a hasáb S súlypontjába.

6. Feladat (20  pont)

Az m2 tömegű rúd az m1 tömegű hengerre és egy elhanyagolható tömegű görgőre támaszkodik. A henger S1 súlypontját adott Ferő támadja. A mozgás nyugalomból kezdődik.

Adott mennyiségek:

m1=40kg, m2=60kg, R=0.4m, l=1 m,F=200N, g= 10ms2, μ=0.4.

- Határozza meg az indulás pillanatában a két test gyorsulásállapotát az S1 ill. S2 súlypontokra vonatkoztatva.

- Adja meg az A és C pontokban fellépő súrlódóerőket.

(c) Vizsgálja a hengert gördülés szempontjából!